Subnetting a maschera variabile

VLSM – Variable Length Subnet Mask

Sistemi e Reti – teoria, metodo e due esempi svolti passo per passo

# 1. Che cos’è il subnetting a maschera variabile

Fare subnetting significa dividere una rete IP in reti più piccole, chiamate subnet. Ogni subnet è una rete a sé: ha il suo indirizzo di rete, il suo broadcast e il suo gruppo di host.

Esistono due modi di farlo:

- FLSM (Fixed Length Subnet Mask): tutte le subnet hanno la stessa maschera, quindi la stessa dimensione. È semplice, ma spreca molti indirizzi quando le subnet hanno esigenze diverse.

- VLSM (Variable Length Subnet Mask): ogni subnet ha una maschera diversa, “cucita su misura” sul numero di host che deve contenere. Una rete da 100 PC riceve un blocco grande, un collegamento tra due router riceve un blocco minuscolo.

Nella realtà le reti non sono tutte uguali (un laboratorio ha 30 PC, la segreteria 8, un collegamento tra router 2), per questo il VLSM è il metodo usato in pratica.

# 2. Ripasso: tutto quello che serve sapere prima

## 2.1 L’indirizzo IPv4

Un indirizzo IPv4 è formato da 32 bit, divisi in 4 ottetti da 8 bit. Per comodità ogni ottetto si scrive in decimale e gli ottetti si separano con un punto (notazione decimale puntata). Ogni ottetto vale da 0 (00000000) a 255 (11111111).

192.168.10.0  11000000.10101000.00001010.00000000

## 2.2 I pesi dei bit: da binario a decimale

In un ottetto ogni posizione ha un peso, che è una potenza di 2. Si parte da sinistra con 128 e si dimezza ogni volta:

| Posizione | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potenza | 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0 |
| Peso | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

Da binario a decimale: si sommano i pesi delle posizioni in cui c’è un 1.

1 0 1 0 1 1 0 0  →  128 + 32 + 8 + 4 = 172

Due casi da ricordare a memoria: 11111111 = 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255 e 00000000 = 0.

## 2.3 Da decimale a binario: il metodo delle sottrazioni

Si confronta il numero con ogni peso, da 128 in giù. Se il numero è maggiore o uguale al peso si scrive 1 e si sottrae il peso; altrimenti si scrive 0 e si passa al peso successivo. Esempio con 172:

| Numero | Peso | Confronto | Bit | Resto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 172 | 128 | 172 ≥ 128 | 1 | 172 − 128 = 44 |
| 44 | 64 | 44 < 64 | 0 | resta 44 |
| 44 | 32 | 44 ≥ 32 | 1 | 44 − 32 = 12 |
| 12 | 16 | 12 < 16 | 0 | resta 12 |
| 12 | 8 | 12 ≥ 8 | 1 | 12 − 8 = 4 |
| 4 | 4 | 4 ≥ 4 | 1 | 4 − 4 = 0 |
| 0 | 2 | 0 < 2 | 0 | resta 0 |
| 0 | 1 | 0 < 1 | 0 | resta 0 |

Leggendo la colonna “Bit” dall’alto in basso: 172 = 10101100.

## 2.4 Le potenze di 2

Nel subnetting ogni blocco di indirizzi ha come dimensione una potenza di 2. Conviene tenere questa tabella sotto mano:

| n (bit di host) | 2^n (indirizzi nel blocco) | 2^n − 2 (host utilizzabili) | Prefisso /(32−n) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 2 | /30 |
| 3 | 8 | 6 | /29 |
| 4 | 16 | 14 | /28 |
| 5 | 32 | 30 | /27 |
| 6 | 64 | 62 | /26 |
| 7 | 128 | 126 | /25 |
| 8 | 256 | 254 | /24 |
| 9 | 512 | 510 | /23 |
| 10 | 1024 | 1022 | /22 |

## 2.5 Parte di rete, parte di host, prefisso e maschera

I 32 bit di un indirizzo sono divisi in due parti: a sinistra i bit di rete (uguali per tutti gli host della stessa subnet), a destra i bit di host (diversi per ogni dispositivo).

Il prefisso (per esempio /26) dice quanti bit sono di rete. La maschera dice la stessa cosa in un altro modo: è un numero di 32 bit con tanti 1 quanti sono i bit di rete, seguiti da tanti 0 quanti sono i bit di host.

Legenda: 1010 = bit di rete   0101 = bit di host   | = confine tra rete e host

/26           11111111.11111111.11111111.11|000000  = 255.255.255.192

Poiché i bit a 1 della maschera sono sempre “tutti a sinistra”, un ottetto della maschera può assumere solo questi valori:

| Bit a 1 | Binario | Somma dei pesi | Valore |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00000000 | — | 0 |
| 1 | 10000000 | 128 | 128 |
| 2 | 11000000 | 128+64 | 192 |
| 3 | 11100000 | 128+64+32 | 224 |
| 4 | 11110000 | 128+64+32+16 | 240 |
| 5 | 11111000 | 128+64+32+16+8 | 248 |
| 6 | 11111100 | 128+64+32+16+8+4 | 252 |
| 7 | 11111110 | 128+64+32+16+8+4+2 | 254 |
| 8 | 11111111 | 128+64+32+16+8+4+2+1 | 255 |

## 2.6 I due indirizzi speciali di ogni subnet

- Indirizzo di rete: tutti i bit di host a 0. Identifica la subnet, non si assegna a nessun dispositivo.

- Indirizzo di broadcast: tutti i bit di host a 1. Serve per mandare un messaggio a tutti gli host della subnet, non si assegna a nessun dispositivo.

Per questo, con n bit di host, gli host utilizzabili sono 2n − 2.

## 2.7 L’AND logico: come si trova la rete di un host

L’AND bit a bit tra l’indirizzo IP e la maschera restituisce l’indirizzo di rete. La regola è: 1 AND 1 = 1, in tutti gli altri casi il risultato è 0.

| A | B | A AND B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

In pratica: dove la maschera ha 1 (bit di rete) il bit dell’IP viene copiato, dove la maschera ha 0 (bit di host) il risultato diventa 0. Esempio con 192.168.10.150/26:

IP host       11000000.10101000.00001010.10|010110  = 192.168.10.150

AND maschera  11111111.11111111.11111111.11|000000  = 255.255.255.192

--------------------------------------

= Rete        11000000.10101000.00001010.10|000000  = 192.168.10.128

L’host 192.168.10.150/26 appartiene alla rete 192.168.10.128. Nell’ultimo ottetto: 10010110 AND 11000000 = 10000000 = 128.

# 3. Perché serve il VLSM

Supponiamo di avere la rete 192.168.10.0/24 (256 indirizzi) e di doverla dividere in 4 subnet da 100, 50, 20 e 2 host (è l’Esempio 1).

- Con FLSM a 4 subnet: servono 2 bit per fare 4 subnet (2² = 4), quindi il prefisso diventa /26. Ogni subnet ha 64 indirizzi, cioè 62 host. La subnet da 100 host non ci sta.

- Con FLSM dimensionato sulla subnet più grande: per 100 host serve /25 (126 host). Ma con /25 una /24 si divide solo in 2 subnet. Non bastano per 4 reti.

- Con VLSM: 100 host → /25, 50 → /26, 20 → /27, 2 → /30. Totale 128 + 64 + 32 + 4 = 228 indirizzi su 256. Ci sta tutto e avanzano ancora 28 indirizzi.

# 4. Il metodo VLSM passo per passo

Questa è la procedura che applicheremo negli esempi. Va seguita sempre nello stesso ordine.

- Elenca tutte le subnet con il numero di host richiesti. Non dimenticare i collegamenti punto-punto tra router: servono 2 host.

- Ordina le subnet dalla più grande alla più piccola (vedi il riquadro sotto per il perché).

- Controlla che ci stiano: somma le dimensioni dei blocchi e verifica che non superino gli indirizzi della rete di partenza.

- Per ogni subnet, in ordine: calcola host + 2, il numero di bit di host n, il prefisso, la maschera e la dimensione del blocco.

- Assegna la subnet al primo indirizzo libero e calcola rete, broadcast, primo e ultimo host.

- Il prossimo indirizzo libero è il broadcast + 1: da lì parte la subnet successiva.

- Verifica finale: nessuna subnet si sovrappone alle altre e l’ultima non esce dalla rete di partenza.

Perché si parte dalla subnet più grande? Un blocco di 2n indirizzi deve sempre iniziare da un indirizzo in cui gli n bit di host sono tutti 0, cioè da un multiplo della sua dimensione (un blocco da 128 può iniziare solo da .0 o .128, uno da 64 da .0, .64, .128, .192, e così via). Se si mette prima un blocco piccolo, per esempio un /30 su 192.168.10.0 – .3, il blocco da 128 non può partire da .4 (4 non è multiplo di 128) e deve saltare a .128, lasciando un buco. Partendo dal più grande, invece, ogni blocco successivo è più piccolo e l’indirizzo libero è sempre automaticamente un suo multiplo: non restano mai buchi.

Attenzione Gli indirizzi “fuori” dalla subnet (rete e broadcast) vanno contati SEMPRE. Una subnet da 62 host sta esattamente in un /26 (64 − 2 = 62), una da 63 host no: serve un /25.

# 5. Tabella di riferimento dei prefissi

| Prefisso | Maschera | Bit di host | Indirizzi | Host utilizzabili |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /20 | 255.255.240.0 | 12 | 4096 | 4094 |
| /21 | 255.255.248.0 | 11 | 2048 | 2046 |
| /22 | 255.255.252.0 | 10 | 1024 | 1022 |
| /23 | 255.255.254.0 | 9 | 512 | 510 |
| /24 | 255.255.255.0 | 8 | 256 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 7 | 128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 6 | 64 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 5 | 32 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 4 | 16 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 3 | 8 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | 4 | 2 |

# 6. Esempio 1 (facile)

Testo del problema Una scuola ha a disposizione la rete 192.168.10.0/24. Bisogna creare queste subnet: - Laboratorio (A): 100 host - Aule (B): 50 host - Uffici (C): 20 host - Collegamento tra due router (D): 2 host Per ogni subnet trovare prefisso, maschera, indirizzo di rete, broadcast, primo e ultimo host.

## 6.1 Analisi della rete di partenza

Scriviamo la rete di partenza in binario. Ogni ottetto si converte con il metodo delle sottrazioni:

192 → 128 + 64               = 11000000

168 → 128 + 32 + 8           = 10101000

10 → 8 + 2                  = 00001010

0 → nessun peso            = 00000000

Legenda: 1010 = bit di rete   0101 = bit di host   | = confine tra rete e host

192.168.10.0  11000000.10101000.00001010.|00000000

Il prefisso /24 dice che i primi 24 bit sono di rete e non si possono cambiare. Restano 32 − 24 = 8 bit da usare, cioè 28 = 256 indirizzi: da 192.168.10.0 a 192.168.10.255.

## 6.2 Ordinamento e controllo che tutto ci stia

Le subnet sono già in ordine decrescente (100, 50, 20, 2). Prima dei calcoli dettagliati, vediamo quanto spazio occupa ciascuna:

| Subnet | Host richiesti | Host + 2 | Blocco (potenza di 2) | Prefisso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A – Laboratorio | 100 | 102 | 2^7 = 128 | /25 |
| B – Aule | 50 | 52 | 2^6 = 64 | /26 |
| C – Uffici | 20 | 22 | 2^5 = 32 | /27 |
| D – Link router | 2 | 4 | 2^2 = 4 | /30 |

Totale: 128 + 64 + 32 + 4 = 228 indirizzi ≤ 256 disponibili ✔. Ci stiamo, e ne avanzano 256 − 228 = 28.

## 6.3 Calcolo dettagliato di ogni subnet

Legenda: 1010 = bit di rete   0101 = bit di host   | = confine tra rete e host

### Subnet A – Laboratorio: 100 host

Passo 1 – Quanti indirizzi servono in totale?

La subnet deve contenere 100 host. A questi aggiungiamo sempre 2 indirizzi che non si possono assegnare a nessun dispositivo: l’indirizzo di rete e l’indirizzo di broadcast.

100 + 2 = 102 indirizzi necessari

Passo 2 – Quanti bit di host (n) servono?

Con n bit di host si ottengono 2n indirizzi. Cerchiamo il più piccolo n per cui 2n ≥ 102.

26 = 64  →  64 < 102  ✘  non basta

27 = 128  →  128 ≥ 102  ✔  va bene

Quindi servono n = 7 bit di host.

Passo 3 – Calcolo del prefisso

I bit totali sono 32. Quelli che non sono di host sono di rete:

prefisso = 32 − n = 32 − 7 = /25

Significa: i primi 25 bit identificano la rete, gli ultimi 7 bit identificano l’host.

Passo 4 – Scrittura della maschera (binario → decimale)

Scriviamo 32 bit: i primi 25 a 1 e gli ultimi 7 a 0.

Maschera      11111111.11111111.11111111.1|0000000

Convertiamo ogni ottetto in decimale sommando i pesi dei bit a 1:

1° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

2° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

3° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

4° ottetto: 10000000 → 128 = 128

Maschera: 255.255.255.128  (in notazione CIDR: /25)

Passo 5 – Dimensione del blocco

Il blocco contiene 27 = 128 indirizzi.

Trucco veloce: l’ottetto “interessante” è il 4°, quello in cui finiscono i bit di rete; nella maschera vale 128. Salto = 256 − 128 = 128, che coincide con i 128 indirizzi del blocco.

Passo 6 – Indirizzo di rete

È il primo indirizzo libero dello spazio disponibile: 192.168.10.0.

Controlliamo che sia valido: in un indirizzo di rete tutti gli 7 bit di host devono essere 0.

Rete          11000000.10101000.00001010.0|0000000  = 192.168.10.0

✔ Gli ultimi 7 bit sono tutti 0: è un indirizzo di rete valido. (Controllo equivalente: nel 4° ottetto c’è 0, che è un multiplo del salto 128: 0 = 0 × 128.)

Passo 7 – Indirizzo di broadcast

Partiamo dall’indirizzo di rete e mettiamo a 1 tutti gli 7 bit di host. I bit di rete (in blu) non si toccano.

Rete          11000000.10101000.00001010.0|0000000

Broadcast     11000000.10101000.00001010.0|1111111

Convertiamo in decimale gli ottetti che sono cambiati:

4° ottetto: 01111111 → 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 127

Broadcast: 192.168.10.127

Verifica aritmetica: rete + blocco − 1 → ultimo ottetto: 0 + 128 − 1 = 127 ✔

Passo 8 – Primo e ultimo host utilizzabile

Il primo host è l’indirizzo di rete + 1 (bit di host: tutti 0 tranne l’ultimo). L’ultimo host è il broadcast − 1 (bit di host: tutti 1 tranne l’ultimo).

Primo host    11000000.10101000.00001010.0|0000001  = 192.168.10.1

Ultimo host   11000000.10101000.00001010.0|1111110  = 192.168.10.126

Range host: 192.168.10.1 – 192.168.10.126

Passo 9 – Host utilizzabili e indirizzi non usati

Host utilizzabili = 27 − 2 = 128 − 2 = 126

Ne servivano 100: restano 26 indirizzi liberi dentro la subnet. È inevitabile, perché i blocchi sono sempre potenze di 2; il VLSM serve proprio a tenere questo spreco il più piccolo possibile.

Passo 10 – Prossimo indirizzo libero

Il prossimo indirizzo libero è il broadcast + 1: 192.168.10.127 + 1 = 192.168.10.128

Da qui partirà la subnet successiva.

### Subnet B – Aule: 50 host

Passo 1 – Quanti indirizzi servono in totale?

La subnet deve contenere 50 host. A questi aggiungiamo sempre 2 indirizzi che non si possono assegnare a nessun dispositivo: l’indirizzo di rete e l’indirizzo di broadcast.

50 + 2 = 52 indirizzi necessari

Passo 2 – Quanti bit di host (n) servono?

Con n bit di host si ottengono 2n indirizzi. Cerchiamo il più piccolo n per cui 2n ≥ 52.

25 = 32  →  32 < 52  ✘  non basta

26 = 64  →  64 ≥ 52  ✔  va bene

Quindi servono n = 6 bit di host.

Passo 3 – Calcolo del prefisso

I bit totali sono 32. Quelli che non sono di host sono di rete:

prefisso = 32 − n = 32 − 6 = /26

Significa: i primi 26 bit identificano la rete, gli ultimi 6 bit identificano l’host.

Passo 4 – Scrittura della maschera (binario → decimale)

Scriviamo 32 bit: i primi 26 a 1 e gli ultimi 6 a 0.

Maschera      11111111.11111111.11111111.11|000000

Convertiamo ogni ottetto in decimale sommando i pesi dei bit a 1:

1° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

2° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

3° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

4° ottetto: 11000000 → 128 + 64 = 192

Maschera: 255.255.255.192  (in notazione CIDR: /26)

Passo 5 – Dimensione del blocco

Il blocco contiene 26 = 64 indirizzi.

Trucco veloce: l’ottetto “interessante” è il 4°, quello in cui finiscono i bit di rete; nella maschera vale 192. Salto = 256 − 192 = 64, che coincide con i 64 indirizzi del blocco.

Passo 6 – Indirizzo di rete

È il primo indirizzo libero dello spazio disponibile: 192.168.10.128.

Controlliamo che sia valido: in un indirizzo di rete tutti gli 6 bit di host devono essere 0.

Rete          11000000.10101000.00001010.10|000000  = 192.168.10.128

✔ Gli ultimi 6 bit sono tutti 0: è un indirizzo di rete valido. (Controllo equivalente: nel 4° ottetto c’è 128, che è un multiplo del salto 64: 128 = 2 × 64.)

Passo 7 – Indirizzo di broadcast

Partiamo dall’indirizzo di rete e mettiamo a 1 tutti gli 6 bit di host. I bit di rete (in blu) non si toccano.

Rete          11000000.10101000.00001010.10|000000

Broadcast     11000000.10101000.00001010.10|111111

Convertiamo in decimale gli ottetti che sono cambiati:

4° ottetto: 10111111 → 128 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 191

Broadcast: 192.168.10.191

Verifica aritmetica: rete + blocco − 1 → ultimo ottetto: 128 + 64 − 1 = 191 ✔

Passo 8 – Primo e ultimo host utilizzabile

Il primo host è l’indirizzo di rete + 1 (bit di host: tutti 0 tranne l’ultimo). L’ultimo host è il broadcast − 1 (bit di host: tutti 1 tranne l’ultimo).

Primo host    11000000.10101000.00001010.10|000001  = 192.168.10.129

Ultimo host   11000000.10101000.00001010.10|111110  = 192.168.10.190

Range host: 192.168.10.129 – 192.168.10.190

Passo 9 – Host utilizzabili e indirizzi non usati

Host utilizzabili = 26 − 2 = 64 − 2 = 62

Ne servivano 50: restano 12 indirizzi liberi dentro la subnet. È inevitabile, perché i blocchi sono sempre potenze di 2; il VLSM serve proprio a tenere questo spreco il più piccolo possibile.

Passo 10 – Prossimo indirizzo libero

Il prossimo indirizzo libero è il broadcast + 1: 192.168.10.191 + 1 = 192.168.10.192

Da qui partirà la subnet successiva.

### Subnet C – Uffici: 20 host

Passo 1 – Quanti indirizzi servono in totale?

La subnet deve contenere 20 host. A questi aggiungiamo sempre 2 indirizzi che non si possono assegnare a nessun dispositivo: l’indirizzo di rete e l’indirizzo di broadcast.

20 + 2 = 22 indirizzi necessari

Passo 2 – Quanti bit di host (n) servono?

Con n bit di host si ottengono 2n indirizzi. Cerchiamo il più piccolo n per cui 2n ≥ 22.

24 = 16  →  16 < 22  ✘  non basta

25 = 32  →  32 ≥ 22  ✔  va bene

Quindi servono n = 5 bit di host.

Passo 3 – Calcolo del prefisso

I bit totali sono 32. Quelli che non sono di host sono di rete:

prefisso = 32 − n = 32 − 5 = /27

Significa: i primi 27 bit identificano la rete, gli ultimi 5 bit identificano l’host.

Passo 4 – Scrittura della maschera (binario → decimale)

Scriviamo 32 bit: i primi 27 a 1 e gli ultimi 5 a 0.

Maschera      11111111.11111111.11111111.111|00000

Convertiamo ogni ottetto in decimale sommando i pesi dei bit a 1:

1° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

2° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

3° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

4° ottetto: 11100000 → 128 + 64 + 32 = 224

Maschera: 255.255.255.224  (in notazione CIDR: /27)

Passo 5 – Dimensione del blocco

Il blocco contiene 25 = 32 indirizzi.

Trucco veloce: l’ottetto “interessante” è il 4°, quello in cui finiscono i bit di rete; nella maschera vale 224. Salto = 256 − 224 = 32, che coincide con i 32 indirizzi del blocco.

Passo 6 – Indirizzo di rete

È il primo indirizzo libero dello spazio disponibile: 192.168.10.192.

Controlliamo che sia valido: in un indirizzo di rete tutti gli 5 bit di host devono essere 0.

Rete          11000000.10101000.00001010.110|00000  = 192.168.10.192

✔ Gli ultimi 5 bit sono tutti 0: è un indirizzo di rete valido. (Controllo equivalente: nel 4° ottetto c’è 192, che è un multiplo del salto 32: 192 = 6 × 32.)

Passo 7 – Indirizzo di broadcast

Partiamo dall’indirizzo di rete e mettiamo a 1 tutti gli 5 bit di host. I bit di rete (in blu) non si toccano.

Rete          11000000.10101000.00001010.110|00000

Broadcast     11000000.10101000.00001010.110|11111

Convertiamo in decimale gli ottetti che sono cambiati:

4° ottetto: 11011111 → 128 + 64 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 223

Broadcast: 192.168.10.223

Verifica aritmetica: rete + blocco − 1 → ultimo ottetto: 192 + 32 − 1 = 223 ✔

Passo 8 – Primo e ultimo host utilizzabile

Il primo host è l’indirizzo di rete + 1 (bit di host: tutti 0 tranne l’ultimo). L’ultimo host è il broadcast − 1 (bit di host: tutti 1 tranne l’ultimo).

Primo host    11000000.10101000.00001010.110|00001  = 192.168.10.193

Ultimo host   11000000.10101000.00001010.110|11110  = 192.168.10.222

Range host: 192.168.10.193 – 192.168.10.222

Passo 9 – Host utilizzabili e indirizzi non usati

Host utilizzabili = 25 − 2 = 32 − 2 = 30

Ne servivano 20: restano 10 indirizzi liberi dentro la subnet. È inevitabile, perché i blocchi sono sempre potenze di 2; il VLSM serve proprio a tenere questo spreco il più piccolo possibile.

Passo 10 – Prossimo indirizzo libero

Il prossimo indirizzo libero è il broadcast + 1: 192.168.10.223 + 1 = 192.168.10.224

Da qui partirà la subnet successiva.

### Subnet D – Link router: 2 host

Passo 1 – Quanti indirizzi servono in totale?

La subnet deve contenere 2 host. A questi aggiungiamo sempre 2 indirizzi che non si possono assegnare a nessun dispositivo: l’indirizzo di rete e l’indirizzo di broadcast.

2 + 2 = 4 indirizzi necessari

Passo 2 – Quanti bit di host (n) servono?

Con n bit di host si ottengono 2n indirizzi. Cerchiamo il più piccolo n per cui 2n ≥ 4.

21 = 2  →  2 < 4  ✘  non basta

22 = 4  →  4 ≥ 4  ✔  va bene

Quindi servono n = 2 bit di host.

Passo 3 – Calcolo del prefisso

I bit totali sono 32. Quelli che non sono di host sono di rete:

prefisso = 32 − n = 32 − 2 = /30

Significa: i primi 30 bit identificano la rete, gli ultimi 2 bit identificano l’host.

Passo 4 – Scrittura della maschera (binario → decimale)

Scriviamo 32 bit: i primi 30 a 1 e gli ultimi 2 a 0.

Maschera      11111111.11111111.11111111.111111|00

Convertiamo ogni ottetto in decimale sommando i pesi dei bit a 1:

1° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

2° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

3° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

4° ottetto: 11111100 → 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 = 252

Maschera: 255.255.255.252  (in notazione CIDR: /30)

Passo 5 – Dimensione del blocco

Il blocco contiene 22 = 4 indirizzi.

Trucco veloce: l’ottetto “interessante” è il 4°, quello in cui finiscono i bit di rete; nella maschera vale 252. Salto = 256 − 252 = 4, che coincide con i 4 indirizzi del blocco.

Passo 6 – Indirizzo di rete

È il primo indirizzo libero dello spazio disponibile: 192.168.10.224.

Controlliamo che sia valido: in un indirizzo di rete tutti gli 2 bit di host devono essere 0.

Rete          11000000.10101000.00001010.111000|00  = 192.168.10.224

✔ Gli ultimi 2 bit sono tutti 0: è un indirizzo di rete valido. (Controllo equivalente: nel 4° ottetto c’è 224, che è un multiplo del salto 4: 224 = 56 × 4.)

Passo 7 – Indirizzo di broadcast

Partiamo dall’indirizzo di rete e mettiamo a 1 tutti gli 2 bit di host. I bit di rete (in blu) non si toccano.

Rete          11000000.10101000.00001010.111000|00

Broadcast     11000000.10101000.00001010.111000|11

Convertiamo in decimale gli ottetti che sono cambiati:

4° ottetto: 11100011 → 128 + 64 + 32 + 2 + 1 = 227

Broadcast: 192.168.10.227

Verifica aritmetica: rete + blocco − 1 → ultimo ottetto: 224 + 4 − 1 = 227 ✔

Passo 8 – Primo e ultimo host utilizzabile

Il primo host è l’indirizzo di rete + 1 (bit di host: tutti 0 tranne l’ultimo). L’ultimo host è il broadcast − 1 (bit di host: tutti 1 tranne l’ultimo).

Primo host    11000000.10101000.00001010.111000|01  = 192.168.10.225

Ultimo host   11000000.10101000.00001010.111000|10  = 192.168.10.226

Range host: 192.168.10.225 – 192.168.10.226

Passo 9 – Host utilizzabili e indirizzi non usati

Host utilizzabili = 22 − 2 = 4 − 2 = 2

Ne servivano 2: restano 0 indirizzi liberi dentro la subnet. È inevitabile, perché i blocchi sono sempre potenze di 2; il VLSM serve proprio a tenere questo spreco il più piccolo possibile.

Passo 10 – Prossimo indirizzo libero

Il prossimo indirizzo libero è il broadcast + 1: 192.168.10.227 + 1 = 192.168.10.228

Da qui partirà la subnet successiva.

## 6.4 Spazio libero rimasto

L’ultimo indirizzo usato è il broadcast di D, 192.168.10.227. Restano liberi gli indirizzi da 192.168.10.228 a 192.168.10.255: 255 − 228 + 1 = 28 indirizzi, utilizzabili in futuro (per esempio per un altro /28 da 16 indirizzi a partire da .240, o altri /30).

## 6.5 Tabella riassuntiva

| Subnet | Host rich. / disp. | Pref. | Maschera | Rete | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A – Laboratorio | 100 / 126 | /25 | 255.255.255.128 | 192.168.10.0 | 192.168.10.1 | 192.168.10.126 | 192.168.10.127 |
| B – Aule | 50 / 62 | /26 | 255.255.255.192 | 192.168.10.128 | 192.168.10.129 | 192.168.10.190 | 192.168.10.191 |
| C – Uffici | 20 / 30 | /27 | 255.255.255.224 | 192.168.10.192 | 192.168.10.193 | 192.168.10.222 | 192.168.10.223 |
| D – Link router | 2 / 2 | /30 | 255.255.255.252 | 192.168.10.224 | 192.168.10.225 | 192.168.10.226 | 192.168.10.227 |

Mappa degli indirizzi (ultimo ottetto)

| A /25 | B /26 | C /27 | D /30 | libero |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .0 – .127 | .128 – .191 | .192 – .223 | .224 – .227 | .228 – .255 |

Le larghezze sono proporzionali alla dimensione dei blocchi (il /30 è ingrandito per leggibilità).

## 6.6 Verifica con l’AND

A quale subnet appartiene l’host 192.168.10.200? Guardando la tabella è tra .192 e .223, quindi dovrebbe stare in C (/27). Verifichiamo con l’AND usando la maschera di C, 255.255.255.224:

IP host       11000000.10101000.00001010.110|01000  = 192.168.10.200

AND maschera  11111111.11111111.11111111.111|00000  = 255.255.255.224

--------------------------------------

= Rete        11000000.10101000.00001010.110|00000  = 192.168.10.192

Ultimo ottetto: 11001000 AND 11100000 = 11000000 = 128 + 64 = 192. Il risultato è 192.168.10.192, cioè proprio l’indirizzo di rete di C ✔.

# 7. Esempio 2 (medio)

Testo del problema Un’azienda ha a disposizione la rete 172.16.0.0/22. Bisogna creare queste subnet: - Laboratorio 1: 300 host - Laboratorio 2: 120 host - Segreteria: 60 host - Amministrazione: 25 host - Collegamento router R1–R2 (Link 1): 2 host - Collegamento router R2–R3 (Link 2): 2 host Per ogni subnet trovare prefisso, maschera, indirizzo di rete, broadcast, primo e ultimo host.

Cosa lo rende più difficile del primo: la rete di partenza non è una /24, quindi i bit di host iniziano già nel 3° ottetto; la prima subnet è più grande di 256 indirizzi e “scavalca” il confine tra 3° e 4° ottetto; ci sono riporti da un ottetto all’altro.

## 7.1 Analisi della rete di partenza

Convertiamo 172.16.0.0 in binario:

172 → 128 + 32 + 8 + 4        = 10101100

16 → 16                      = 00010000

0 → nessun peso             = 00000000

0 → nessun peso             = 00000000

Legenda: 1010 = bit di rete   0101 = bit di host   | = confine tra rete e host

172.16.0.0    10101100.00010000.000000|00.00000000

Con /22 i bit di rete sono 22: i primi due ottetti (16 bit) più 6 bit del 3° ottetto. Restano 32 − 22 = 10 bit di host: gli ultimi 2 bit del 3° ottetto e tutti gli 8 bit del 4°.

Gli indirizzi disponibili sono 210 = 1024. Per trovare l’ultimo mettiamo a 1 tutti i bit di host:

Primo         10101100.00010000.000000|00.00000000  = 172.16.0.0

Ultimo        10101100.00010000.000000|11.11111111  = 172.16.3.255

Nel 3° ottetto 00000011 = 2 + 1 = 3, nel 4° 11111111 = 255. Lo spazio va quindi da 172.16.0.0 a 172.16.3.255 (il 3° ottetto può valere 0, 1, 2 o 3: 4 × 256 = 1024 indirizzi ✔).

## 7.2 Ordinamento e controllo che tutto ci stia

Le subnet sono già in ordine decrescente. I due link hanno la stessa dimensione, quindi l’ordine tra loro è indifferente.

| Subnet | Host richiesti | Host + 2 | Blocco (potenza di 2) | Prefisso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lab 1 | 300 | 302 | 2^9 = 512 | /23 |
| Lab 2 | 120 | 122 | 2^7 = 128 | /25 |
| Segreteria | 60 | 62 | 2^6 = 64 | /26 |
| Amministrazione | 25 | 27 | 2^5 = 32 | /27 |
| Link 1 | 2 | 4 | 2^2 = 4 | /30 |
| Link 2 | 2 | 4 | 2^2 = 4 | /30 |

Totale: 512 + 128 + 64 + 32 + 4 + 4 = 744 indirizzi ≤ 1024 ✔. Ne avanzano 1024 − 744 = 280.

Attenzione alla subnet da 300 host 300 host sono più di 254, quindi una sola /24 non basta: serve un blocco da 512 indirizzi, cioè un /23. Un /23 occupa due valori consecutivi del 3° ottetto (per esempio 0 e 1). È il passaggio in cui si sbaglia più spesso.

## 7.3 Calcolo dettagliato di ogni subnet

Legenda: 1010 = bit di rete   0101 = bit di host   | = confine tra rete e host

### Subnet Lab 1: 300 host

Passo 1 – Quanti indirizzi servono in totale?

La subnet deve contenere 300 host. A questi aggiungiamo sempre 2 indirizzi che non si possono assegnare a nessun dispositivo: l’indirizzo di rete e l’indirizzo di broadcast.

300 + 2 = 302 indirizzi necessari

Passo 2 – Quanti bit di host (n) servono?

Con n bit di host si ottengono 2n indirizzi. Cerchiamo il più piccolo n per cui 2n ≥ 302.

28 = 256  →  256 < 302  ✘  non basta

29 = 512  →  512 ≥ 302  ✔  va bene

Quindi servono n = 9 bit di host.

Passo 3 – Calcolo del prefisso

I bit totali sono 32. Quelli che non sono di host sono di rete:

prefisso = 32 − n = 32 − 9 = /23

Significa: i primi 23 bit identificano la rete, gli ultimi 9 bit identificano l’host.

Passo 4 – Scrittura della maschera (binario → decimale)

Scriviamo 32 bit: i primi 23 a 1 e gli ultimi 9 a 0.

Maschera      11111111.11111111.1111111|0.00000000

Convertiamo ogni ottetto in decimale sommando i pesi dei bit a 1:

1° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

2° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

3° ottetto: 11111110 → 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 = 254

4° ottetto: 00000000 → nessun bit a 1 = 0

Maschera: 255.255.254.0  (in notazione CIDR: /23)

Passo 5 – Dimensione del blocco

Il blocco contiene 29 = 512 indirizzi.

Trucco veloce: l’ottetto “interessante” è il 3°, quello in cui finiscono i bit di rete; nella maschera vale 254. Salto = 256 − 254 = 2. Quindi le reti di questa dimensione avanzano di 2 nel 3° ottetto; siccome ogni unità del 3° ottetto vale 256 indirizzi, 2 × 256 = 512, come previsto.

Passo 6 – Indirizzo di rete

È il primo indirizzo libero dello spazio disponibile: 172.16.0.0.

Controlliamo che sia valido: in un indirizzo di rete tutti gli 9 bit di host devono essere 0.

Rete          10101100.00010000.0000000|0.00000000  = 172.16.0.0

✔ Gli ultimi 9 bit sono tutti 0: è un indirizzo di rete valido. (Controllo equivalente: nel 3° ottetto c’è 0, che è un multiplo del salto 2: 0 = 0 × 2.)

Passo 7 – Indirizzo di broadcast

Partiamo dall’indirizzo di rete e mettiamo a 1 tutti gli 9 bit di host. I bit di rete (in blu) non si toccano.

Rete          10101100.00010000.0000000|0.00000000

Broadcast     10101100.00010000.0000000|1.11111111

Convertiamo in decimale gli ottetti che sono cambiati:

3° ottetto: 00000001 → 1 = 1

4° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

Broadcast: 172.16.1.255

Verifica aritmetica: rete + (blocco − 1) = rete + 511. Poiché 511 = 1 × 256 + 255, si aggiunge 1 al 3° ottetto e 255 al 4°: 172.16.0.0 → 172.16.1.255 ✔

Passo 8 – Primo e ultimo host utilizzabile

Il primo host è l’indirizzo di rete + 1 (bit di host: tutti 0 tranne l’ultimo). L’ultimo host è il broadcast − 1 (bit di host: tutti 1 tranne l’ultimo).

Primo host    10101100.00010000.0000000|0.00000001  = 172.16.0.1

Ultimo host   10101100.00010000.0000000|1.11111110  = 172.16.1.254

Range host: 172.16.0.1 – 172.16.1.254

Passo 9 – Host utilizzabili e indirizzi non usati

Host utilizzabili = 29 − 2 = 512 − 2 = 510

Ne servivano 300: restano 210 indirizzi liberi dentro la subnet. È inevitabile, perché i blocchi sono sempre potenze di 2; il VLSM serve proprio a tenere questo spreco il più piccolo possibile.

Passo 10 – Prossimo indirizzo libero

Il prossimo indirizzo libero è il broadcast + 1: 172.16.1.255 + 1 = 172.16.2.0

Attenzione al riporto: nel 4° ottetto 255 + 1 non esiste (il massimo è 255), quindi il 4° ottetto torna a 0 e si aggiunge 1 al 3° ottetto. È come in decimale: 199 + 1 = 200.

Da qui partirà la subnet successiva.

### Subnet Lab 2: 120 host

Passo 1 – Quanti indirizzi servono in totale?

La subnet deve contenere 120 host. A questi aggiungiamo sempre 2 indirizzi che non si possono assegnare a nessun dispositivo: l’indirizzo di rete e l’indirizzo di broadcast.

120 + 2 = 122 indirizzi necessari

Passo 2 – Quanti bit di host (n) servono?

Con n bit di host si ottengono 2n indirizzi. Cerchiamo il più piccolo n per cui 2n ≥ 122.

26 = 64  →  64 < 122  ✘  non basta

27 = 128  →  128 ≥ 122  ✔  va bene

Quindi servono n = 7 bit di host.

Passo 3 – Calcolo del prefisso

I bit totali sono 32. Quelli che non sono di host sono di rete:

prefisso = 32 − n = 32 − 7 = /25

Significa: i primi 25 bit identificano la rete, gli ultimi 7 bit identificano l’host.

Passo 4 – Scrittura della maschera (binario → decimale)

Scriviamo 32 bit: i primi 25 a 1 e gli ultimi 7 a 0.

Maschera      11111111.11111111.11111111.1|0000000

Convertiamo ogni ottetto in decimale sommando i pesi dei bit a 1:

1° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

2° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

3° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

4° ottetto: 10000000 → 128 = 128

Maschera: 255.255.255.128  (in notazione CIDR: /25)

Passo 5 – Dimensione del blocco

Il blocco contiene 27 = 128 indirizzi.

Trucco veloce: l’ottetto “interessante” è il 4°, quello in cui finiscono i bit di rete; nella maschera vale 128. Salto = 256 − 128 = 128, che coincide con i 128 indirizzi del blocco.

Passo 6 – Indirizzo di rete

È il primo indirizzo libero dello spazio disponibile: 172.16.2.0.

Controlliamo che sia valido: in un indirizzo di rete tutti gli 7 bit di host devono essere 0.

Rete          10101100.00010000.00000010.0|0000000  = 172.16.2.0

✔ Gli ultimi 7 bit sono tutti 0: è un indirizzo di rete valido. (Controllo equivalente: nel 4° ottetto c’è 0, che è un multiplo del salto 128: 0 = 0 × 128.)

Passo 7 – Indirizzo di broadcast

Partiamo dall’indirizzo di rete e mettiamo a 1 tutti gli 7 bit di host. I bit di rete (in blu) non si toccano.

Rete          10101100.00010000.00000010.0|0000000

Broadcast     10101100.00010000.00000010.0|1111111

Convertiamo in decimale gli ottetti che sono cambiati:

4° ottetto: 01111111 → 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 127

Broadcast: 172.16.2.127

Verifica aritmetica: rete + blocco − 1 → ultimo ottetto: 0 + 128 − 1 = 127 ✔

Passo 8 – Primo e ultimo host utilizzabile

Il primo host è l’indirizzo di rete + 1 (bit di host: tutti 0 tranne l’ultimo). L’ultimo host è il broadcast − 1 (bit di host: tutti 1 tranne l’ultimo).

Primo host    10101100.00010000.00000010.0|0000001  = 172.16.2.1

Ultimo host   10101100.00010000.00000010.0|1111110  = 172.16.2.126

Range host: 172.16.2.1 – 172.16.2.126

Passo 9 – Host utilizzabili e indirizzi non usati

Host utilizzabili = 27 − 2 = 128 − 2 = 126

Ne servivano 120: restano 6 indirizzi liberi dentro la subnet. È inevitabile, perché i blocchi sono sempre potenze di 2; il VLSM serve proprio a tenere questo spreco il più piccolo possibile.

Passo 10 – Prossimo indirizzo libero

Il prossimo indirizzo libero è il broadcast + 1: 172.16.2.127 + 1 = 172.16.2.128

Da qui partirà la subnet successiva.

### Subnet Segreteria: 60 host

Passo 1 – Quanti indirizzi servono in totale?

La subnet deve contenere 60 host. A questi aggiungiamo sempre 2 indirizzi che non si possono assegnare a nessun dispositivo: l’indirizzo di rete e l’indirizzo di broadcast.

60 + 2 = 62 indirizzi necessari

Passo 2 – Quanti bit di host (n) servono?

Con n bit di host si ottengono 2n indirizzi. Cerchiamo il più piccolo n per cui 2n ≥ 62.

25 = 32  →  32 < 62  ✘  non basta

26 = 64  →  64 ≥ 62  ✔  va bene

Quindi servono n = 6 bit di host.

Passo 3 – Calcolo del prefisso

I bit totali sono 32. Quelli che non sono di host sono di rete:

prefisso = 32 − n = 32 − 6 = /26

Significa: i primi 26 bit identificano la rete, gli ultimi 6 bit identificano l’host.

Passo 4 – Scrittura della maschera (binario → decimale)

Scriviamo 32 bit: i primi 26 a 1 e gli ultimi 6 a 0.

Maschera      11111111.11111111.11111111.11|000000

Convertiamo ogni ottetto in decimale sommando i pesi dei bit a 1:

1° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

2° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

3° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

4° ottetto: 11000000 → 128 + 64 = 192

Maschera: 255.255.255.192  (in notazione CIDR: /26)

Passo 5 – Dimensione del blocco

Il blocco contiene 26 = 64 indirizzi.

Trucco veloce: l’ottetto “interessante” è il 4°, quello in cui finiscono i bit di rete; nella maschera vale 192. Salto = 256 − 192 = 64, che coincide con i 64 indirizzi del blocco.

Passo 6 – Indirizzo di rete

È il primo indirizzo libero dello spazio disponibile: 172.16.2.128.

Controlliamo che sia valido: in un indirizzo di rete tutti gli 6 bit di host devono essere 0.

Rete          10101100.00010000.00000010.10|000000  = 172.16.2.128

✔ Gli ultimi 6 bit sono tutti 0: è un indirizzo di rete valido. (Controllo equivalente: nel 4° ottetto c’è 128, che è un multiplo del salto 64: 128 = 2 × 64.)

Passo 7 – Indirizzo di broadcast

Partiamo dall’indirizzo di rete e mettiamo a 1 tutti gli 6 bit di host. I bit di rete (in blu) non si toccano.

Rete          10101100.00010000.00000010.10|000000

Broadcast     10101100.00010000.00000010.10|111111

Convertiamo in decimale gli ottetti che sono cambiati:

4° ottetto: 10111111 → 128 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 191

Broadcast: 172.16.2.191

Verifica aritmetica: rete + blocco − 1 → ultimo ottetto: 128 + 64 − 1 = 191 ✔

Passo 8 – Primo e ultimo host utilizzabile

Il primo host è l’indirizzo di rete + 1 (bit di host: tutti 0 tranne l’ultimo). L’ultimo host è il broadcast − 1 (bit di host: tutti 1 tranne l’ultimo).

Primo host    10101100.00010000.00000010.10|000001  = 172.16.2.129

Ultimo host   10101100.00010000.00000010.10|111110  = 172.16.2.190

Range host: 172.16.2.129 – 172.16.2.190

Passo 9 – Host utilizzabili e indirizzi non usati

Host utilizzabili = 26 − 2 = 64 − 2 = 62

Ne servivano 60: restano 2 indirizzi liberi dentro la subnet. È inevitabile, perché i blocchi sono sempre potenze di 2; il VLSM serve proprio a tenere questo spreco il più piccolo possibile.

Passo 10 – Prossimo indirizzo libero

Il prossimo indirizzo libero è il broadcast + 1: 172.16.2.191 + 1 = 172.16.2.192

Da qui partirà la subnet successiva.

### Subnet Amministrazione: 25 host

Passo 1 – Quanti indirizzi servono in totale?

La subnet deve contenere 25 host. A questi aggiungiamo sempre 2 indirizzi che non si possono assegnare a nessun dispositivo: l’indirizzo di rete e l’indirizzo di broadcast.

25 + 2 = 27 indirizzi necessari

Passo 2 – Quanti bit di host (n) servono?

Con n bit di host si ottengono 2n indirizzi. Cerchiamo il più piccolo n per cui 2n ≥ 27.

24 = 16  →  16 < 27  ✘  non basta

25 = 32  →  32 ≥ 27  ✔  va bene

Quindi servono n = 5 bit di host.

Passo 3 – Calcolo del prefisso

I bit totali sono 32. Quelli che non sono di host sono di rete:

prefisso = 32 − n = 32 − 5 = /27

Significa: i primi 27 bit identificano la rete, gli ultimi 5 bit identificano l’host.

Passo 4 – Scrittura della maschera (binario → decimale)

Scriviamo 32 bit: i primi 27 a 1 e gli ultimi 5 a 0.

Maschera      11111111.11111111.11111111.111|00000

Convertiamo ogni ottetto in decimale sommando i pesi dei bit a 1:

1° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

2° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

3° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

4° ottetto: 11100000 → 128 + 64 + 32 = 224

Maschera: 255.255.255.224  (in notazione CIDR: /27)

Passo 5 – Dimensione del blocco

Il blocco contiene 25 = 32 indirizzi.

Trucco veloce: l’ottetto “interessante” è il 4°, quello in cui finiscono i bit di rete; nella maschera vale 224. Salto = 256 − 224 = 32, che coincide con i 32 indirizzi del blocco.

Passo 6 – Indirizzo di rete

È il primo indirizzo libero dello spazio disponibile: 172.16.2.192.

Controlliamo che sia valido: in un indirizzo di rete tutti gli 5 bit di host devono essere 0.

Rete          10101100.00010000.00000010.110|00000  = 172.16.2.192

✔ Gli ultimi 5 bit sono tutti 0: è un indirizzo di rete valido. (Controllo equivalente: nel 4° ottetto c’è 192, che è un multiplo del salto 32: 192 = 6 × 32.)

Passo 7 – Indirizzo di broadcast

Partiamo dall’indirizzo di rete e mettiamo a 1 tutti gli 5 bit di host. I bit di rete (in blu) non si toccano.

Rete          10101100.00010000.00000010.110|00000

Broadcast     10101100.00010000.00000010.110|11111

Convertiamo in decimale gli ottetti che sono cambiati:

4° ottetto: 11011111 → 128 + 64 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 223

Broadcast: 172.16.2.223

Verifica aritmetica: rete + blocco − 1 → ultimo ottetto: 192 + 32 − 1 = 223 ✔

Passo 8 – Primo e ultimo host utilizzabile

Il primo host è l’indirizzo di rete + 1 (bit di host: tutti 0 tranne l’ultimo). L’ultimo host è il broadcast − 1 (bit di host: tutti 1 tranne l’ultimo).

Primo host    10101100.00010000.00000010.110|00001  = 172.16.2.193

Ultimo host   10101100.00010000.00000010.110|11110  = 172.16.2.222

Range host: 172.16.2.193 – 172.16.2.222

Passo 9 – Host utilizzabili e indirizzi non usati

Host utilizzabili = 25 − 2 = 32 − 2 = 30

Ne servivano 25: restano 5 indirizzi liberi dentro la subnet. È inevitabile, perché i blocchi sono sempre potenze di 2; il VLSM serve proprio a tenere questo spreco il più piccolo possibile.

Passo 10 – Prossimo indirizzo libero

Il prossimo indirizzo libero è il broadcast + 1: 172.16.2.223 + 1 = 172.16.2.224

Da qui partirà la subnet successiva.

### Subnet Link 1: 2 host

Passo 1 – Quanti indirizzi servono in totale?

La subnet deve contenere 2 host. A questi aggiungiamo sempre 2 indirizzi che non si possono assegnare a nessun dispositivo: l’indirizzo di rete e l’indirizzo di broadcast.

2 + 2 = 4 indirizzi necessari

Passo 2 – Quanti bit di host (n) servono?

Con n bit di host si ottengono 2n indirizzi. Cerchiamo il più piccolo n per cui 2n ≥ 4.

21 = 2  →  2 < 4  ✘  non basta

22 = 4  →  4 ≥ 4  ✔  va bene

Quindi servono n = 2 bit di host.

Passo 3 – Calcolo del prefisso

I bit totali sono 32. Quelli che non sono di host sono di rete:

prefisso = 32 − n = 32 − 2 = /30

Significa: i primi 30 bit identificano la rete, gli ultimi 2 bit identificano l’host.

Passo 4 – Scrittura della maschera (binario → decimale)

Scriviamo 32 bit: i primi 30 a 1 e gli ultimi 2 a 0.

Maschera      11111111.11111111.11111111.111111|00

Convertiamo ogni ottetto in decimale sommando i pesi dei bit a 1:

1° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

2° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

3° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

4° ottetto: 11111100 → 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 = 252

Maschera: 255.255.255.252  (in notazione CIDR: /30)

Passo 5 – Dimensione del blocco

Il blocco contiene 22 = 4 indirizzi.

Trucco veloce: l’ottetto “interessante” è il 4°, quello in cui finiscono i bit di rete; nella maschera vale 252. Salto = 256 − 252 = 4, che coincide con i 4 indirizzi del blocco.

Passo 6 – Indirizzo di rete

È il primo indirizzo libero dello spazio disponibile: 172.16.2.224.

Controlliamo che sia valido: in un indirizzo di rete tutti gli 2 bit di host devono essere 0.

Rete          10101100.00010000.00000010.111000|00  = 172.16.2.224

✔ Gli ultimi 2 bit sono tutti 0: è un indirizzo di rete valido. (Controllo equivalente: nel 4° ottetto c’è 224, che è un multiplo del salto 4: 224 = 56 × 4.)

Passo 7 – Indirizzo di broadcast

Partiamo dall’indirizzo di rete e mettiamo a 1 tutti gli 2 bit di host. I bit di rete (in blu) non si toccano.

Rete          10101100.00010000.00000010.111000|00

Broadcast     10101100.00010000.00000010.111000|11

Convertiamo in decimale gli ottetti che sono cambiati:

4° ottetto: 11100011 → 128 + 64 + 32 + 2 + 1 = 227

Broadcast: 172.16.2.227

Verifica aritmetica: rete + blocco − 1 → ultimo ottetto: 224 + 4 − 1 = 227 ✔

Passo 8 – Primo e ultimo host utilizzabile

Il primo host è l’indirizzo di rete + 1 (bit di host: tutti 0 tranne l’ultimo). L’ultimo host è il broadcast − 1 (bit di host: tutti 1 tranne l’ultimo).

Primo host    10101100.00010000.00000010.111000|01  = 172.16.2.225

Ultimo host   10101100.00010000.00000010.111000|10  = 172.16.2.226

Range host: 172.16.2.225 – 172.16.2.226

Passo 9 – Host utilizzabili e indirizzi non usati

Host utilizzabili = 22 − 2 = 4 − 2 = 2

Ne servivano 2: restano 0 indirizzi liberi dentro la subnet. È inevitabile, perché i blocchi sono sempre potenze di 2; il VLSM serve proprio a tenere questo spreco il più piccolo possibile.

Passo 10 – Prossimo indirizzo libero

Il prossimo indirizzo libero è il broadcast + 1: 172.16.2.227 + 1 = 172.16.2.228

Da qui partirà la subnet successiva.

### Subnet Link 2: 2 host

Passo 1 – Quanti indirizzi servono in totale?

La subnet deve contenere 2 host. A questi aggiungiamo sempre 2 indirizzi che non si possono assegnare a nessun dispositivo: l’indirizzo di rete e l’indirizzo di broadcast.

2 + 2 = 4 indirizzi necessari

Passo 2 – Quanti bit di host (n) servono?

Con n bit di host si ottengono 2n indirizzi. Cerchiamo il più piccolo n per cui 2n ≥ 4.

21 = 2  →  2 < 4  ✘  non basta

22 = 4  →  4 ≥ 4  ✔  va bene

Quindi servono n = 2 bit di host.

Passo 3 – Calcolo del prefisso

I bit totali sono 32. Quelli che non sono di host sono di rete:

prefisso = 32 − n = 32 − 2 = /30

Significa: i primi 30 bit identificano la rete, gli ultimi 2 bit identificano l’host.

Passo 4 – Scrittura della maschera (binario → decimale)

Scriviamo 32 bit: i primi 30 a 1 e gli ultimi 2 a 0.

Maschera      11111111.11111111.11111111.111111|00

Convertiamo ogni ottetto in decimale sommando i pesi dei bit a 1:

1° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

2° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

3° ottetto: 11111111 → 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

4° ottetto: 11111100 → 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 = 252

Maschera: 255.255.255.252  (in notazione CIDR: /30)

Passo 5 – Dimensione del blocco

Il blocco contiene 22 = 4 indirizzi.

Trucco veloce: l’ottetto “interessante” è il 4°, quello in cui finiscono i bit di rete; nella maschera vale 252. Salto = 256 − 252 = 4, che coincide con i 4 indirizzi del blocco.

Passo 6 – Indirizzo di rete

È il primo indirizzo libero dello spazio disponibile: 172.16.2.228.

Controlliamo che sia valido: in un indirizzo di rete tutti gli 2 bit di host devono essere 0.

Rete          10101100.00010000.00000010.111001|00  = 172.16.2.228

✔ Gli ultimi 2 bit sono tutti 0: è un indirizzo di rete valido. (Controllo equivalente: nel 4° ottetto c’è 228, che è un multiplo del salto 4: 228 = 57 × 4.)

Passo 7 – Indirizzo di broadcast

Partiamo dall’indirizzo di rete e mettiamo a 1 tutti gli 2 bit di host. I bit di rete (in blu) non si toccano.

Rete          10101100.00010000.00000010.111001|00

Broadcast     10101100.00010000.00000010.111001|11

Convertiamo in decimale gli ottetti che sono cambiati:

4° ottetto: 11100111 → 128 + 64 + 32 + 4 + 2 + 1 = 231

Broadcast: 172.16.2.231

Verifica aritmetica: rete + blocco − 1 → ultimo ottetto: 228 + 4 − 1 = 231 ✔

Passo 8 – Primo e ultimo host utilizzabile

Il primo host è l’indirizzo di rete + 1 (bit di host: tutti 0 tranne l’ultimo). L’ultimo host è il broadcast − 1 (bit di host: tutti 1 tranne l’ultimo).

Primo host    10101100.00010000.00000010.111001|01  = 172.16.2.229

Ultimo host   10101100.00010000.00000010.111001|10  = 172.16.2.230

Range host: 172.16.2.229 – 172.16.2.230

Passo 9 – Host utilizzabili e indirizzi non usati

Host utilizzabili = 22 − 2 = 4 − 2 = 2

Ne servivano 2: restano 0 indirizzi liberi dentro la subnet. È inevitabile, perché i blocchi sono sempre potenze di 2; il VLSM serve proprio a tenere questo spreco il più piccolo possibile.

Passo 10 – Prossimo indirizzo libero

Il prossimo indirizzo libero è il broadcast + 1: 172.16.2.231 + 1 = 172.16.2.232

Da qui partirà la subnet successiva.

## 7.4 Spazio libero rimasto

L’ultimo indirizzo usato è il broadcast di Link 2, 172.16.2.231. Restano liberi gli indirizzi da 172.16.2.232 a 172.16.3.255. Contiamoli: da .232 a .255 del 3° ottetto “2” sono 255 − 232 + 1 = 24 indirizzi, più tutta la 172.16.3.0 (256 indirizzi): 24 + 256 = 280, come previsto ✔.

## 7.5 Tabella riassuntiva

| Subnet | Host rich. / disp. | Pref. | Maschera | Rete | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lab 1 | 300 / 510 | /23 | 255.255.254.0 | 172.16.0.0 | 172.16.0.1 | 172.16.1.254 | 172.16.1.255 |
| Lab 2 | 120 / 126 | /25 | 255.255.255.128 | 172.16.2.0 | 172.16.2.1 | 172.16.2.126 | 172.16.2.127 |
| Segreteria | 60 / 62 | /26 | 255.255.255.192 | 172.16.2.128 | 172.16.2.129 | 172.16.2.190 | 172.16.2.191 |
| Amministrazione | 25 / 30 | /27 | 255.255.255.224 | 172.16.2.192 | 172.16.2.193 | 172.16.2.222 | 172.16.2.223 |
| Link 1 | 2 / 2 | /30 | 255.255.255.252 | 172.16.2.224 | 172.16.2.225 | 172.16.2.226 | 172.16.2.227 |
| Link 2 | 2 / 2 | /30 | 255.255.255.252 | 172.16.2.228 | 172.16.2.229 | 172.16.2.230 | 172.16.2.231 |

Mappa degli indirizzi (3° e 4° ottetto)

| Lab 1 /23 | Lab 2 /25 | Segr. /26 | Amm. /27 | L1 /30 | L2 /30 | libero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 – 1.255 | 2.0 – 2.127 | 2.128–.191 | 2.192–.223 | 2.224–.227 | 2.228–.231 | 2.232 – 3.255 |

Le larghezze sono proporzionali alla dimensione dei blocchi (i blocchi piccoli sono ingranditi per leggibilità).

## 7.6 Verifica con l’AND

L’host 172.16.1.77 appartiene al Laboratorio 1? A prima vista si potrebbe pensare di no, perché il 3° ottetto è 1 e l’indirizzo di rete di Lab 1 ha 0. Verifichiamo con l’AND usando la maschera di Lab 1, 255.255.254.0:

IP host       10101100.00010000.0000000|1.01001101  = 172.16.1.77

AND maschera  11111111.11111111.1111111|0.00000000  = 255.255.254.0

--------------------------------------

= Rete        10101100.00010000.0000000|0.00000000  = 172.16.0.0

Nel 3° ottetto: 00000001 AND 11111110 = 00000000 = 0; nel 4° ottetto la maschera è tutta 0, quindi il risultato è 0. La rete è 172.16.0.0: l’host appartiene proprio a Lab 1 ✔. In un /23 il 3° ottetto degli host può valere sia 0 che 1.

# 8. Errori comuni da evitare

- Dimenticare il +2: 62 host stanno in un /26, 63 host no.

- Non ordinare le subnet dalla più grande alla più piccola: si creano indirizzi di rete non allineati o buchi.

- Far partire una subnet da un indirizzo non multiplo del blocco: per esempio un /26 su 192.168.10.32. In binario i bit di host non sarebbero tutti 0, quindi non è un indirizzo di rete.

- Sbagliare il riporto: dopo x.x.1.255 viene x.x.2.0, non x.x.1.256.

- Confondere maschera e prefisso: /27 significa 27 bit a 1, cioè 255.255.255.224 (non 255.255.255.27!).

- Assegnare a un host l’indirizzo di rete o di broadcast.

- Dimenticare i collegamenti tra router: anche loro sono subnet e occupano indirizzi (un /30 ciascuno).

# 9. Riepilogo del procedimento

Per ogni subnet, in ordine dalla più grande 1. T = host + 2 2. n = più piccolo numero tale che 2^n ≥ T 3. prefisso = 32 − n 4. maschera = prefisso bit a 1, poi convertire in decimale 5. blocco = 2^n (salto = 256 − ottetto interessante) 6. rete = primo indirizzo libero (bit di host tutti a 0) 7. broadcast = bit di host tutti a 1 = rete + blocco − 1 8. primo host = rete + 1; ultimo host = broadcast − 1 9. host utilizzabili = 2^n − 2 10. prossimo libero = broadcast + 1