Subnetting VLSM – Esercizi

Sistemi e Reti – 5 esercizi di difficoltà crescente, con soluzioni in fondo

Come lavorare - Per ogni subnet segui i passi della dispensa “Subnetting a maschera variabile”: host + 2, bit di host, prefisso, maschera, rete, broadcast, primo e ultimo host. - Ordina sempre le subnet dalla più grande alla più piccola e parti dal primo indirizzo della rete assegnata. - Scrivi in binario almeno maschera, indirizzo di rete e broadcast di ogni subnet: è il modo più sicuro per non sbagliare. - Guarda le soluzioni solo dopo aver finito. Se il risultato è diverso, cerca in quale passaggio hai sbagliato.

| Esercizio | Livello | Cosa allena |
| --- | --- | --- |
| 1 | Facile | Il procedimento base su una /24 |
| 2 | Facile | I casi limite (quando host + 2 è esattamente una potenza di 2) |
| 3 | Medio | Rete di partenza /23, riporto tra ottetti, verifica con l’AND |
| 4 | Medio | Ricavare le subnet da uno schema con router e gateway |
| 5 | Medio | Trovare e correggere gli errori in un piano già fatto |

# Esercizio 1 – Facile

Hai a disposizione la rete 192.168.1.0/24. Crea con il VLSM le seguenti subnet:

- A: 60 host

- B: 30 host

- C: 12 host

- D: 2 host (collegamento tra router)

Domande:

- Completa la tabella.

- Quanti indirizzi restano liberi alla fine? Da quale indirizzo a quale?

| Subnet | Host | Prefisso | Maschera | Rete | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 60 |  |  |  |  |  |  |
| B | 30 |  |  |  |  |  |  |
| C | 12 |  |  |  |  |  |  |
| D | 2 |  |  |  |  |  |  |

# Esercizio 2 – Facile (casi limite)

Hai a disposizione la rete 10.0.0.0/24. Crea con il VLSM le seguenti subnet:

- A: 110 host

- B: 45 host

- C: 30 host

- D: 14 host

Domande:

- Completa la tabella.

- Per le subnet C e D, host + 2 è esattamente una potenza di 2. Quanti indirizzi restano liberi dentro queste due subnet?

- Se la subnet C avesse 31 host invece di 30, cosa cambierebbe? Il piano ci starebbe ancora nella /24?

| Subnet | Host | Prefisso | Maschera | Rete | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 110 |  |  |  |  |  |  |
| B | 45 |  |  |  |  |  |  |
| C | 30 |  |  |  |  |  |  |
| D | 14 |  |  |  |  |  |  |

# Esercizio 3 – Medio

Un’azienda ha a disposizione la rete 192.168.100.0/23. Crea con il VLSM le seguenti subnet:

- Produzione: 200 host

- Uffici: 100 host

- Magazzino: 50 host

- Server: 10 host

- Link WAN: 2 host

Domande:

- Quanti indirizzi contiene in totale la rete 192.168.100.0/23? Qual è il suo ultimo indirizzo?

- Completa la tabella.

- A quale subnet appartiene l’host 192.168.101.150? Dimostralo con l’AND in binario.

- Quanti indirizzi restano liberi alla fine?

| Subnet | Host | Prefisso | Maschera | Rete | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produzione | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Uffici | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Magazzino | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Server | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Link WAN | 2 |  |  |  |  |  |  |

# Esercizio 4 – Medio (schema di rete)

Hai a disposizione la rete 172.20.0.0/23. Tre router sono collegati tra loro a triangolo e ognuno serve una o più LAN, come nello schema:

Attenzione I numeri nello schema indicano solo i PC. In ogni LAN serve un indirizzo in più per l’interfaccia del router, che fa da gateway per i PC.

Domande:

- Quante subnet servono in tutto? Elencale.

- Completa la tabella (ordina tu le subnet dalla più grande alla più piccola).

- Perché la LAN2 non può stare in un /27, anche se 30 PC sono meno dei 30 host di un /27?

- Sarebbe bastata una rete /24? Motiva la risposta.

- Assegna gli indirizzi alle interfacce dei router: in ogni LAN il router prende il primo host; nei collegamenti il router con il numero più basso prende il primo host e l’altro il secondo.

| Subnet | Host | Prefisso | Maschera | Rete | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Esercizio 5 – Medio (trova l’errore)

Uno studente ha diviso la rete 192.168.50.0/24 in quattro subnet: A da 100 host, B da 40 host, C da 20 host e D da 2 host. Questa è la sua tabella:

| Subnet | Host | Pref. | Maschera | Rete | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 100 | /25 | 255.255.255.128 | 192.168.50.0 | 192.168.50.1 | 192.168.50.126 | 192.168.50.127 |
| B | 40 | /27 | 255.255.255.224 | 192.168.50.128 | 192.168.50.129 | 192.168.50.190 | 192.168.50.191 |
| C | 20 | /27 | 255.255.255.224 | 192.168.50.192 | 192.168.50.193 | 192.168.50.223 | 192.168.50.224 |
| D | 2 | /30 | 255.255.255.252 | 192.168.50.226 | 192.168.50.227 | 192.168.50.228 | 192.168.50.229 |

Domande:

- Una sola riga è completamente corretta. Quale?

- Nelle altre righe trova tutti gli errori e spiega perché sono errori, aiutandoti con il binario.

- Riscrivi la tabella corretta.

SOLUZIONI

Legenda: 1010 = bit di rete   0101 = bit di host   | = confine tra rete e host

# Soluzione esercizio 1

| Subnet | Host | Indirizzi necessari | Blocco | Prefisso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 60 | 62 | 2^6 = 64 | /26 |
| B | 30 | 32 | 2^5 = 32 | /27 |
| C | 12 | 14 | 2^4 = 16 | /28 |
| D | 2 | 4 | 2^2 = 4 | /30 |

Totale: 64 + 32 + 16 + 4 = 116 ≤ 256 ✔

### A: 60 host

60 + 2 = 62

25 = 32 < 62 ✘   26 = 64 ≥ 62 ✔   →   n = 6   →   prefisso 32 − 6 = /26

Maschera      11111111.11111111.11111111.11|000000  = 255.255.255.192

Rete          11000000.10101000.00000001.00|000000  = 192.168.1.0

Broadcast     11000000.10101000.00000001.00|111111  = 192.168.1.63

Host: 192.168.1.1 – 192.168.1.62 (62 utilizzabili)   ·   Prossimo libero: 192.168.1.64

### B: 30 host

30 + 2 = 32

24 = 16 < 32 ✘   25 = 32 ≥ 32 ✔   →   n = 5   →   prefisso 32 − 5 = /27

Maschera      11111111.11111111.11111111.111|00000  = 255.255.255.224

Rete          11000000.10101000.00000001.010|00000  = 192.168.1.64

Broadcast     11000000.10101000.00000001.010|11111  = 192.168.1.95

Host: 192.168.1.65 – 192.168.1.94 (30 utilizzabili)   ·   Prossimo libero: 192.168.1.96

### C: 12 host

12 + 2 = 14

23 = 8 < 14 ✘   24 = 16 ≥ 14 ✔   →   n = 4   →   prefisso 32 − 4 = /28

Maschera      11111111.11111111.11111111.1111|0000  = 255.255.255.240

Rete          11000000.10101000.00000001.0110|0000  = 192.168.1.96

Broadcast     11000000.10101000.00000001.0110|1111  = 192.168.1.111

Host: 192.168.1.97 – 192.168.1.110 (14 utilizzabili)   ·   Prossimo libero: 192.168.1.112

### D: 2 host

2 + 2 = 4

21 = 2 < 4 ✘   22 = 4 ≥ 4 ✔   →   n = 2   →   prefisso 32 − 2 = /30

Maschera      11111111.11111111.11111111.111111|00  = 255.255.255.252

Rete          11000000.10101000.00000001.011100|00  = 192.168.1.112

Broadcast     11000000.10101000.00000001.011100|11  = 192.168.1.115

Host: 192.168.1.113 – 192.168.1.114 (2 utilizzabili)   ·   Prossimo libero: 192.168.1.116

## Tabella

| Subnet | Host rich. / disp. | Pref. | Maschera | Rete | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 60 / 62 | /26 | 255.255.255.192 | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| B | 30 / 30 | /27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.64 | 192.168.1.65 | 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| C | 12 / 14 | /28 | 255.255.255.240 | 192.168.1.96 | 192.168.1.97 | 192.168.1.110 | 192.168.1.111 |
| D | 2 / 2 | /30 | 255.255.255.252 | 192.168.1.112 | 192.168.1.113 | 192.168.1.114 | 192.168.1.115 |

Domanda b. Liberi: da 192.168.1.116 a 192.168.1.255, cioè 255 − 116 + 1 = 140 indirizzi (256 − 116 = 140 ✔).

# Soluzione esercizio 2

| Subnet | Host | Indirizzi necessari | Blocco | Prefisso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 110 | 112 | 2^7 = 128 | /25 |
| B | 45 | 47 | 2^6 = 64 | /26 |
| C | 30 | 32 | 2^5 = 32 | /27 |
| D | 14 | 16 | 2^4 = 16 | /28 |

Totale: 128 + 64 + 32 + 16 = 240 ≤ 256 ✔

### A: 110 host

110 + 2 = 112

26 = 64 < 112 ✘   27 = 128 ≥ 112 ✔   →   n = 7   →   prefisso 32 − 7 = /25

Maschera      11111111.11111111.11111111.1|0000000  = 255.255.255.128

Rete          00001010.00000000.00000000.0|0000000  = 10.0.0.0

Broadcast     00001010.00000000.00000000.0|1111111  = 10.0.0.127

Host: 10.0.0.1 – 10.0.0.126 (126 utilizzabili)   ·   Prossimo libero: 10.0.0.128

### B: 45 host

45 + 2 = 47

25 = 32 < 47 ✘   26 = 64 ≥ 47 ✔   →   n = 6   →   prefisso 32 − 6 = /26

Maschera      11111111.11111111.11111111.11|000000  = 255.255.255.192

Rete          00001010.00000000.00000000.10|000000  = 10.0.0.128

Broadcast     00001010.00000000.00000000.10|111111  = 10.0.0.191

Host: 10.0.0.129 – 10.0.0.190 (62 utilizzabili)   ·   Prossimo libero: 10.0.0.192

### C: 30 host

30 + 2 = 32

24 = 16 < 32 ✘   25 = 32 ≥ 32 ✔   →   n = 5   →   prefisso 32 − 5 = /27

Maschera      11111111.11111111.11111111.111|00000  = 255.255.255.224

Rete          00001010.00000000.00000000.110|00000  = 10.0.0.192

Broadcast     00001010.00000000.00000000.110|11111  = 10.0.0.223

Host: 10.0.0.193 – 10.0.0.222 (30 utilizzabili)   ·   Prossimo libero: 10.0.0.224

### D: 14 host

14 + 2 = 16

23 = 8 < 16 ✘   24 = 16 ≥ 16 ✔   →   n = 4   →   prefisso 32 − 4 = /28

Maschera      11111111.11111111.11111111.1111|0000  = 255.255.255.240

Rete          00001010.00000000.00000000.1110|0000  = 10.0.0.224

Broadcast     00001010.00000000.00000000.1110|1111  = 10.0.0.239

Host: 10.0.0.225 – 10.0.0.238 (14 utilizzabili)   ·   Prossimo libero: 10.0.0.240

## Tabella

| Subnet | Host rich. / disp. | Pref. | Maschera | Rete | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 110 / 126 | /25 | 255.255.255.128 | 10.0.0.0 | 10.0.0.1 | 10.0.0.126 | 10.0.0.127 |
| B | 45 / 62 | /26 | 255.255.255.192 | 10.0.0.128 | 10.0.0.129 | 10.0.0.190 | 10.0.0.191 |
| C | 30 / 30 | /27 | 255.255.255.224 | 10.0.0.192 | 10.0.0.193 | 10.0.0.222 | 10.0.0.223 |
| D | 14 / 14 | /28 | 255.255.255.240 | 10.0.0.224 | 10.0.0.225 | 10.0.0.238 | 10.0.0.239 |

Domanda b. C: 30 + 2 = 32 = 2⁵, quindi il /27 ha esattamente 30 host utilizzabili: nessun indirizzo libero. D: 14 + 2 = 16 = 2⁴, il /28 ha esattamente 14 host: anche qui nessun indirizzo libero. È il caso ideale, spreco zero.

Domanda c. Con 31 host: 31 + 2 = 33 > 32, quindi il /27 non basta più e serve un /26 (64 indirizzi). Il totale diventa 128 + 64 + 64 + 16 = 272, che è più di 256: il piano non ci sta più nella /24. Un solo host in più cambia tutto: per questo il +2 non si dimentica mai.

# Soluzione esercizio 3

Domanda a. /23 → 32 − 23 = 9 bit di host → 2⁹ = 512 indirizzi. Mettendo a 1 i 9 bit di host:

Primo         11000000.10101000.0110010|0.00000000  = 192.168.100.0

Ultimo        11000000.10101000.0110010|1.11111111  = 192.168.101.255

Nel 3° ottetto 0110010|1 = 64 + 32 + 4 + 1 = 101. La rete va da 192.168.100.0 a 192.168.101.255.

| Subnet | Host | Indirizzi necessari | Blocco | Prefisso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produzione | 200 | 202 | 2^8 = 256 | /24 |
| Uffici | 100 | 102 | 2^7 = 128 | /25 |
| Magazzino | 50 | 52 | 2^6 = 64 | /26 |
| Server | 10 | 12 | 2^4 = 16 | /28 |
| Link WAN | 2 | 4 | 2^2 = 4 | /30 |

Totale: 256 + 128 + 64 + 16 + 4 = 468 ≤ 512 ✔

### Produzione: 200 host

200 + 2 = 202

27 = 128 < 202 ✘   28 = 256 ≥ 202 ✔   →   n = 8   →   prefisso 32 − 8 = /24

Maschera      11111111.11111111.11111111.|00000000  = 255.255.255.0

Rete          11000000.10101000.01100100.|00000000  = 192.168.100.0

Broadcast     11000000.10101000.01100100.|11111111  = 192.168.100.255

Host: 192.168.100.1 – 192.168.100.254 (254 utilizzabili)   ·   Prossimo libero: 192.168.101.0

### Uffici: 100 host

100 + 2 = 102

26 = 64 < 102 ✘   27 = 128 ≥ 102 ✔   →   n = 7   →   prefisso 32 − 7 = /25

Maschera      11111111.11111111.11111111.1|0000000  = 255.255.255.128

Rete          11000000.10101000.01100101.0|0000000  = 192.168.101.0

Broadcast     11000000.10101000.01100101.0|1111111  = 192.168.101.127

Host: 192.168.101.1 – 192.168.101.126 (126 utilizzabili)   ·   Prossimo libero: 192.168.101.128

### Magazzino: 50 host

50 + 2 = 52

25 = 32 < 52 ✘   26 = 64 ≥ 52 ✔   →   n = 6   →   prefisso 32 − 6 = /26

Maschera      11111111.11111111.11111111.11|000000  = 255.255.255.192

Rete          11000000.10101000.01100101.10|000000  = 192.168.101.128

Broadcast     11000000.10101000.01100101.10|111111  = 192.168.101.191

Host: 192.168.101.129 – 192.168.101.190 (62 utilizzabili)   ·   Prossimo libero: 192.168.101.192

### Server: 10 host

10 + 2 = 12

23 = 8 < 12 ✘   24 = 16 ≥ 12 ✔   →   n = 4   →   prefisso 32 − 4 = /28

Maschera      11111111.11111111.11111111.1111|0000  = 255.255.255.240

Rete          11000000.10101000.01100101.1100|0000  = 192.168.101.192

Broadcast     11000000.10101000.01100101.1100|1111  = 192.168.101.207

Host: 192.168.101.193 – 192.168.101.206 (14 utilizzabili)   ·   Prossimo libero: 192.168.101.208

### Link WAN: 2 host

2 + 2 = 4

21 = 2 < 4 ✘   22 = 4 ≥ 4 ✔   →   n = 2   →   prefisso 32 − 2 = /30

Maschera      11111111.11111111.11111111.111111|00  = 255.255.255.252

Rete          11000000.10101000.01100101.110100|00  = 192.168.101.208

Broadcast     11000000.10101000.01100101.110100|11  = 192.168.101.211

Host: 192.168.101.209 – 192.168.101.210 (2 utilizzabili)   ·   Prossimo libero: 192.168.101.212

Nota: dopo il broadcast di Produzione (192.168.100.255) c’è il riporto: 255 + 1 nel 4° ottetto torna a 0 e il 3° ottetto passa da 100 a 101.

## Tabella

| Subnet | Host rich. / disp. | Pref. | Maschera | Rete | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produzione | 200 / 254 | /24 | 255.255.255.0 | 192.168.100.0 | 192.168.100.1 | 192.168.100.254 | 192.168.100.255 |
| Uffici | 100 / 126 | /25 | 255.255.255.128 | 192.168.101.0 | 192.168.101.1 | 192.168.101.126 | 192.168.101.127 |
| Magazzino | 50 / 62 | /26 | 255.255.255.192 | 192.168.101.128 | 192.168.101.129 | 192.168.101.190 | 192.168.101.191 |
| Server | 10 / 14 | /28 | 255.255.255.240 | 192.168.101.192 | 192.168.101.193 | 192.168.101.206 | 192.168.101.207 |
| Link WAN | 2 / 2 | /30 | 255.255.255.252 | 192.168.101.208 | 192.168.101.209 | 192.168.101.210 | 192.168.101.211 |

Domanda c. 192.168.101.150 è compreso tra 192.168.101.128 e 192.168.101.191: dovrebbe essere Magazzino (/26). Verifica con l’AND:

IP host       11000000.10101000.01100101.10|010110  = 192.168.101.150

AND maschera  11111111.11111111.11111111.11|000000  = 255.255.255.192

--------------------------------------

= Rete        11000000.10101000.01100101.10|000000  = 192.168.101.128

Nel 4° ottetto: 10010110 AND 11000000 = 10000000 = 128. La rete è 192.168.101.128: Magazzino ✔.

Domanda d. 512 − 468 = 44 indirizzi liberi, da 192.168.101.212 a 192.168.101.255 (255 − 212 + 1 = 44 ✔).

# Soluzione esercizio 4

Domanda a. Servono 7 subnet: le 4 LAN e i 3 collegamenti tra router (R1–R2, R2–R3, R1–R3). I collegamenti si dimenticano spesso, ma sono reti a tutti gli effetti: ogni collegamento ha 2 interfacce, quindi 2 host.

Domanda b. Ordiniamo per numero di indirizzi necessari. LAN3 (40 PC) va prima di LAN2 (30 PC); hanno lo stesso blocco, ma così l’ordine è sempre dal più grande al più piccolo.

| Subnet | Host | Indirizzi necessari | Blocco | Prefisso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN1 | 70 PC + 1 router | 73 | 2^7 = 128 | /25 |
| LAN3 | 40 PC + 1 router | 43 | 2^6 = 64 | /26 |
| LAN2 | 30 PC + 1 router | 33 | 2^6 = 64 | /26 |
| LAN4 | 13 PC + 1 router | 16 | 2^4 = 16 | /28 |
| Link R1–R2 | 2 | 4 | 2^2 = 4 | /30 |
| Link R2–R3 | 2 | 4 | 2^2 = 4 | /30 |
| Link R1–R3 | 2 | 4 | 2^2 = 4 | /30 |

Totale: 128 + 64 + 64 + 16 + 4 + 4 + 4 = 284 ≤ 512 ✔

### LAN1: 70 PC

70 PC + 1 (interfaccia del router) + 2 (rete e broadcast) = 73

26 = 64 < 73 ✘   27 = 128 ≥ 73 ✔   →   n = 7   →   prefisso 32 − 7 = /25

Maschera      11111111.11111111.11111111.1|0000000  = 255.255.255.128

Rete          10101100.00010100.00000000.0|0000000  = 172.20.0.0

Broadcast     10101100.00010100.00000000.0|1111111  = 172.20.0.127

Host: 172.20.0.1 – 172.20.0.126 (126 utilizzabili)   ·   Prossimo libero: 172.20.0.128

### LAN3: 40 PC

40 PC + 1 (interfaccia del router) + 2 (rete e broadcast) = 43

25 = 32 < 43 ✘   26 = 64 ≥ 43 ✔   →   n = 6   →   prefisso 32 − 6 = /26

Maschera      11111111.11111111.11111111.11|000000  = 255.255.255.192

Rete          10101100.00010100.00000000.10|000000  = 172.20.0.128

Broadcast     10101100.00010100.00000000.10|111111  = 172.20.0.191

Host: 172.20.0.129 – 172.20.0.190 (62 utilizzabili)   ·   Prossimo libero: 172.20.0.192

### LAN2: 30 PC

30 PC + 1 (interfaccia del router) + 2 (rete e broadcast) = 33

25 = 32 < 33 ✘   26 = 64 ≥ 33 ✔   →   n = 6   →   prefisso 32 − 6 = /26

Maschera      11111111.11111111.11111111.11|000000  = 255.255.255.192

Rete          10101100.00010100.00000000.11|000000  = 172.20.0.192

Broadcast     10101100.00010100.00000000.11|111111  = 172.20.0.255

Host: 172.20.0.193 – 172.20.0.254 (62 utilizzabili)   ·   Prossimo libero: 172.20.1.0

### LAN4: 13 PC

13 PC + 1 (interfaccia del router) + 2 (rete e broadcast) = 16

23 = 8 < 16 ✘   24 = 16 ≥ 16 ✔   →   n = 4   →   prefisso 32 − 4 = /28

Maschera      11111111.11111111.11111111.1111|0000  = 255.255.255.240

Rete          10101100.00010100.00000001.0000|0000  = 172.20.1.0

Broadcast     10101100.00010100.00000001.0000|1111  = 172.20.1.15

Host: 172.20.1.1 – 172.20.1.14 (14 utilizzabili)   ·   Prossimo libero: 172.20.1.16

### Link R1–R2: 2 host

2 + 2 = 4

21 = 2 < 4 ✘   22 = 4 ≥ 4 ✔   →   n = 2   →   prefisso 32 − 2 = /30

Maschera      11111111.11111111.11111111.111111|00  = 255.255.255.252

Rete          10101100.00010100.00000001.000100|00  = 172.20.1.16

Broadcast     10101100.00010100.00000001.000100|11  = 172.20.1.19

Host: 172.20.1.17 – 172.20.1.18 (2 utilizzabili)   ·   Prossimo libero: 172.20.1.20

### Link R2–R3: 2 host

2 + 2 = 4

21 = 2 < 4 ✘   22 = 4 ≥ 4 ✔   →   n = 2   →   prefisso 32 − 2 = /30

Maschera      11111111.11111111.11111111.111111|00  = 255.255.255.252

Rete          10101100.00010100.00000001.000101|00  = 172.20.1.20

Broadcast     10101100.00010100.00000001.000101|11  = 172.20.1.23

Host: 172.20.1.21 – 172.20.1.22 (2 utilizzabili)   ·   Prossimo libero: 172.20.1.24

### Link R1–R3: 2 host

2 + 2 = 4

21 = 2 < 4 ✘   22 = 4 ≥ 4 ✔   →   n = 2   →   prefisso 32 − 2 = /30

Maschera      11111111.11111111.11111111.111111|00  = 255.255.255.252

Rete          10101100.00010100.00000001.000110|00  = 172.20.1.24

Broadcast     10101100.00010100.00000001.000110|11  = 172.20.1.27

Host: 172.20.1.25 – 172.20.1.26 (2 utilizzabili)   ·   Prossimo libero: 172.20.1.28

## Tabella

| Subnet | Host rich. / disp. | Pref. | Maschera | Rete | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN1 | 70+1 / 126 | /25 | 255.255.255.128 | 172.20.0.0 | 172.20.0.1 | 172.20.0.126 | 172.20.0.127 |
| LAN3 | 40+1 / 62 | /26 | 255.255.255.192 | 172.20.0.128 | 172.20.0.129 | 172.20.0.190 | 172.20.0.191 |
| LAN2 | 30+1 / 62 | /26 | 255.255.255.192 | 172.20.0.192 | 172.20.0.193 | 172.20.0.254 | 172.20.0.255 |
| LAN4 | 13+1 / 14 | /28 | 255.255.255.240 | 172.20.1.0 | 172.20.1.1 | 172.20.1.14 | 172.20.1.15 |
| Link R1–R2 | 2 / 2 | /30 | 255.255.255.252 | 172.20.1.16 | 172.20.1.17 | 172.20.1.18 | 172.20.1.19 |
| Link R2–R3 | 2 / 2 | /30 | 255.255.255.252 | 172.20.1.20 | 172.20.1.21 | 172.20.1.22 | 172.20.1.23 |
| Link R1–R3 | 2 / 2 | /30 | 255.255.255.252 | 172.20.1.24 | 172.20.1.25 | 172.20.1.26 | 172.20.1.27 |

Domanda c. Un /27 ha 30 host utilizzabili. La LAN2 ha 30 PC più l’interfaccia del router: 31 host. 31 + 2 = 33 > 32, quindi serve un /26.

Domanda d. No: servono 284 indirizzi e una /24 ne ha solo 256.

Domanda e. Indirizzi delle interfacce dei router:

| Router | Interfaccia verso | Indirizzo | Maschera |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | LAN1 | 172.20.0.1 | /25 |
| R1 | LAN2 | 172.20.0.193 | /26 |
| R1 | R2 | 172.20.1.17 | /30 |
| R1 | R3 | 172.20.1.25 | /30 |
| R2 | LAN3 | 172.20.0.129 | /26 |
| R2 | R1 | 172.20.1.18 | /30 |
| R2 | R3 | 172.20.1.21 | /30 |
| R3 | LAN4 | 172.20.1.1 | /28 |
| R3 | R2 | 172.20.1.22 | /30 |
| R3 | R1 | 172.20.1.26 | /30 |

I PC di ogni LAN useranno come gateway predefinito l’indirizzo del proprio router (per esempio i PC della LAN1 usano 172.20.0.1).

# Soluzione esercizio 5

Domanda a. La riga A è corretta: 100 + 2 = 102 ≤ 128 → /25, rete .0, broadcast .127.

Domanda b.

### Riga B: prefisso e maschera sbagliati

Un /27 ha solo 2⁵ − 2 = 30 host, mentre ne servono 40 (40 + 2 = 42 → 2⁶ = 64 → /26). C’è anche un’incoerenza interna: con la maschera /27 il blocco che parte da .128 finisce a .159, non a .191:

Rete /27      11000000.10101000.00110010.100|00000  = 192.168.50.128

Broadc. /27   11000000.10101000.00110010.100|11111  = 192.168.50.159

Rete, primo host, ultimo host e broadcast della riga sono giusti, ma solo con /26 e maschera 255.255.255.192.

### Riga C: broadcast e ultimo host sbagliati

Il broadcast si ottiene mettendo a 1 i 5 bit di host:

Rete          11000000.10101000.00110010.110|00000  = 192.168.50.192

Broadcast     11000000.10101000.00110010.110|11111  = 192.168.50.223

.224 (?)      11000000.10101000.00110010.111|00000  = 192.168.50.224

Con 192.168.50.224 cambiano i bit di rete (110 → 111): è già un’altra subnet. Il broadcast giusto è .223, quindi l’ultimo host è .222 (non .223).

### Riga D: indirizzo di rete non valido

In un /30 i 2 bit di host dell’indirizzo di rete devono essere 00. Con .226 non è così:

.226 (?)      11000000.10101000.00110010.111000|10  = 192.168.50.226

226 non è multiplo di 4 (il salto di un /30). Il primo indirizzo libero dopo C è .224, che è multiplo di 4: la rete giusta è .224, host .225 – .226, broadcast .227.

Domanda c. Tabella corretta:

| Subnet | Host rich. / disp. | Pref. | Maschera | Rete | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 100 / 126 | /25 | 255.255.255.128 | 192.168.50.0 | 192.168.50.1 | 192.168.50.126 | 192.168.50.127 |
| B | 40 / 62 | /26 | 255.255.255.192 | 192.168.50.128 | 192.168.50.129 | 192.168.50.190 | 192.168.50.191 |
| C | 20 / 30 | /27 | 255.255.255.224 | 192.168.50.192 | 192.168.50.193 | 192.168.50.222 | 192.168.50.223 |
| D | 2 / 2 | /30 | 255.255.255.252 | 192.168.50.224 | 192.168.50.225 | 192.168.50.226 | 192.168.50.227 |